ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ТА КОНСТРУКЦІЯ

ПРОЕКТНОЇ СВЕРДЛОВИНИ №1102-В

Місце розташування: с.Чапаєвка Пологівського району Запорізької області.

Призначення свердловини: господарчо-питне.

Проектна глибина 125м.

| Масштаб,м. | Літологічна Характеристика порід | Проектна глибина залягання період.м. |  |  | Потужність шару м. | Проектний геологічній розріз | Категорія буріння | Конструкція свердловини | Індекс водоносного горизонту | Вихід Керну. % | Спосіб проходки | Типи та розміри колонкового набору і бурового наконечника | Режим буріння |  |  | Геофізичні дослідження тадослідни роботи | Цементація затрубного простору | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Від | До |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиск на забій | Швидкість обертання об/хв.. | Тип так кількість промивної рідини |  |  |  |
|  | ГРШ | 0,0 | 0,5 |  | 0,5 |  | II | 395mm 273mm 168mm 245mm 116mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суглинок | 0,5 | 8,0 |  | 7,5 | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пісок світлий крупнозернистий | 8,0 | 12,0 |  | 4,0 | .………........… .………........…. | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глина світло-сіра з прошарками пісковику | 12,0 | 32,0 |  | 20,0 | ~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~ | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пісковик сірий | 32,0 | 36,0 |  | 4,0 | ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глина жовта піскова з прошарком пісковику | 36,0 | 72,0 |  | 36,0 | ~…~…~…~....~…~…~…~…~…~…~~…~…~…~....~…~…~…~…~…~…~~…~…~…~....~…~…~ | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глина темно-сіра піскова з прошарками пісковику | 72,0 | 100 |  | 28,0 | ~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~. | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пісок сірий середньозернистий | 100 | 106 |  | 6,0 | …………………………………………….... ……………………………… | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глина темно-сіра піскова | 106 | 115 |  | 9,0 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пісок серій середньо-зернистий | 115 |  | 125 | 10,0 | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |